Κατασκευή και χαρακτηρισμός διόδων γερμανίου χαμηλής θερμοκρασίας ενεργοποίησης προσμίξεων

Η διδακτορική διατριβή στοχεύει στην κατασκευή διόδων γερμανίου p+/n και n+/p χρησιμοποιώντας θερμοκρασίες ενεργοποίησης προσμίξεων στην περιοχή των 300-350 oC. Ο σχηματισμός λειτουργικών διόδων γερμανίου επιτυγχάνεται με την παρουσία λεπτού στρώματος μετάλλου (Co, Ni, Pt, Pd) που εναποτίθεται πάνω από την εμφυτευμένη περιοχή. Κατά την διάρκεια της ανόπτησης  το στρώμα της μετάλλου αντιδρά με το γερμάνιο και σχηματίζει ένα νέο στρώμα γερμανίδιου (χαμηλής ειδικής αντίστασης) ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται και η ενεργοποίηση των προσμίξεων. Η διαδικασία αυτή απαιτεί χαμηλές θερμοκρασίες για να αποτραπεί η παρουσία μεταλλικών ιόντων στην ενεργή περιοχή της διόδου ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός ηλεκτρικά ενεργών ατελειών.

Η διατριβή θα εστιασθεί στην μελέτη των κυρίων παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η ενεργοποίηση των προσμίξεων που είναι α) το είδος του μετάλλου, β) το πάχος του μεταλλικού υμενίου, γ) Η θερμοκρασία ανόπτησης και η δ) Η συγκέντρωση των προσμίξεων Επίσης θα μελετηθούν τρόποι για την αδρανοποίηση των επιφανειακών παγίδων είτε μέσω εναπόθεσης κατάλληλου διηλεκτρικού στρώματος είτε μέσω κατάλληλων θερμικών διεργασιών. Η επίδραση των ανωτέρω παραγόντων θα πραγματοποιηθεί με μελέτη των χαρακτηριστικών ρεύματος τάσης (I-V) και χωρητικότητας-τάσης (C-V) τόσο σε θερμοκρασία δωματίου όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες με σκοπό τον ανίχνευση τυχόν ατελειών που επηρεάζουν την απόδοση των διόδων καθώς και τον προσδιορισμό των συνιστωσών του ανάστροφου και ορθού ρεύματος.